# ES1 LAB (NO VLAN)

Istruzioni per lo studente: Compila ciascuna sezione con precisione linguistica e rigore tecnico. La relazione documenta le scelte progettuali effettuate prima e durante la realizzazione su Cisco Packet Tracer.

### 1. Analisi del Contesto e dei Requisiti

Descrivere la situazione di partenza, individuare le entità coinvolte, la dimensione dell'organizzazione/azienda, i servizi richiesti e i vincoli operativi.

- Obiettivo del progetto:

- Utenti ed entità aziendali/scolastiche: (es. Reparto Amministrazione, Sviluppo, Laboratori, Ospiti)

- Servizi di rete richiesti: (es. DHCP, DNS, Web Server, VPN, NAT, Firewall/ACL, Routing dinamico/statico)

- Requisiti di sicurezza e isolamento: (es. Policy aziendali)

### 2. Ipotesi Aggiuntive e Scelte Progettuali

In assenza di dettagli specifici nella traccia, definire le ipotesi ragionevoli adottate per completare il progetto (approccio fondamentale nel tema d'esame).

- Dimensione e scalabilità delle sottoreti: (es. numero massimo di host previsti per ogni reparto)

- Classi di indirizzi IP utilizzate: (es. utilizzo di indirizzi privati RFC 1918)

- Tecnologie e protocolli scelti e motivazione: (es. OSPF vs RIP, VLAN IEEE 802.1Q, LACP, NAT NAPT, ecc.)

### 3. Schema Logico di Rete e Piano di Indirizzamento

#### 3.1 Schema Logico (Topologia)

#### 3.2 Piano di Indirizzamento IP (Tabella delle Subnet)

| Nome VLAN / Reparto | ID VLAN | Rete Network / CIDR | Subnet Mask | Default Gateway | Range IP Utili (Primo - Ultimo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amministrazione | - | 172.20.3.0/25 | 255.255.255.128 | 172.20.3.126 | 172.20.3.1 – 172.20.3.125 |
| Sviluppo Software | - | 172.20.0.0/23 | 255.255.254.0 | 172.20.1.254 | 172.20.0.1 – 172.20.1.253 |
| Ricerca e Sviluppo | - | 172.20.2.0/24 | 255.255.255.0 | 172.20.2.254 | 172.20.2.1 – 172.20.2.253 |
| DMZ | - | 172.20.3.128/28 | 255.255.255.240 | 172.20.3.142 | 172.20.3.129 – 172.20.3.141 |
| Link 1 | - | 172.20.3.144/30 | 255.255.255.252 | - | 172.20.3.145 – 172.20.3.146 |
| Link 2 | - | 172.20.3.148/30 | 255.255.255.252 | - | 172.20.3.149 – 172.20.3.150 |
| Link 3 | - | 172.20.3.152/30 | 255.255.255.252 | - | 172.20.3.153 – 172.20.3.154 |

#### 3.3 Tabella di Configurazione dei Dispositivi

Elencare le interfacce di rete principali e la relativa configurazione.

| Dispositivo | Interfaccia | Indirizzo IP / Subnet | VLAN Associata / Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Router-Core | GigabitEthernet0/0.10 | 192.168.10.254/24 | Sub-interface Dot1Q VLAN 10 |
| Router-Core | GigabitEthernet0/0.20 | 192.168.20.254/24 | Sub-interface Dot1Q VLAN 20 |
| Switch-Floor1 | FastEthernet0/1 | N/A | Trunk port verso Router-Core |

### 4. Ulteriori Analisi, Configurazione e Sicurezza

#### 4.1 Politiche di Sicurezza e Controllo degli Accessi (ACL)

Descrivere la logica delle Access Control List applicate (se richieste).

- Regole implementate: (es. "Permetti la navigazione Web alla VLAN 10, ma blocca il traffico diretto alla Server Farm eccetto la porta 80/443").

- Punti di applicazione delle ACL: (Interfaccia e direzione in/out).

#### 4.2 Strategie di Routing e Servizi di Rete

- Routing: Descrizione del protocollo di routing configurato (Statico, Dinamico) e relative motivazioni.

- NAT / PAT: Configurazione dell'indirizzamento per l'accesso a Internet (Inside/Outside).

- DHCP & DNS: Modalità di assegnazione dinamica degli indirizzi IP e risoluzione nomi.

#### 4.3 Verifiche e Test di Funzionalità (Testing / Troubleshooting)

Documentare i test effettuati per dimostrare il corretto funzionamento della rete.

- Test di Connettività: Output/Esito dei comandi ping e traceroute principali.

- Test dei Servizi: Accesso ai Web Server, risoluzione DNS, corretto rilascio IP tramite DHCP.

- Test delle ACL: Dimostrazione del blocco/autorizzazione del traffico selezionato.